
	Rekonštrukcia hradného parku Levice



LÁVKA CEZ JAZIERKO

SÚHRNNÁ SPRIEVODNÁ SPRÁVA

  

 

 
                      
 

 

Levice, december 2021
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Názov stavby: 



Revitalizácia hradného parku Levice - Lávka
Investor/stavebník



Mesto Levice
Miesto stavby:



Levice

Účel stavby:




Lávka pre peších
Charakter stavby:



Novostavba
Generálny projektant:


Ing. Zsolt Papp






Sládkovičova 2, 934 01 Levice







Tel. 036/63 18 235, fax: 036/ 630 70 80

SPRACOVATEĽSKÝ  KOLEKTÍV:  

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:        



ING. PAPP ZSOLT


Sládkovičova 2 Levice, 036/6318 235, 0905 853 565

Autorizovaný architekt, číslo autorizačného osvedčenia AA 1042

VYPRACOVALI:






ING. ZSOLT PAPP









ING, ARCH. LUKÁŠ KUSÝ
STATIKA:







ING. JOZEF ZAČKA, 

Sládkovičova 2, Levice 934 01 

Mobil: 0908 765 367 , zacka@proart.sk
ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A  JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU:
PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV:
Dokumentácia bola spracovaná na základe objednávky od Mesta Levice firmou PROART projektovanie a realizácia stavieb s.r.o. 
- 
Obhliadka staveniska

· Konzultácie s investorom

Zámerom investora je vybudovať lávku nad obnoveným jazierkom v hradnom parku.
Doba výstavby - 3 mesiace po vydaní stavebného povolenia. 

Predpokladané orientačné náklady na prístavbu činia cca 90.000 €.
BÚRACIE PRÁCE

Búracie práce sa musia vykonávať v zmysle platných predpisov BOZ. Všetky práce sa musia prevádzať s prihliadnutím na jestvujúce konštrukčné časti objektu predajne a to spôsobom, aby jeho nosná konštrukcia nebola zaťažovaná rázmi a vibráciami ako aj rôznymi ďalšími nežiaducimi priťaženiami, ktoré nespôsobia:

Búracie práce sú zdokumentované v samostatnej projektovej časti – Búracie práce. Odstraňuje sa pôvodný múrik jazierka.


KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE


STATIKA
Nosnú konštrukciu lávky tvoria zvalcované nosníky 7xHEA 180 a 2x box: 2xU180  box, ktoré sú navzájom prepojené na vrchnej časti so styčníkovými plechmi hr 2 mm a železobetónovou doskou hrúbky 100-125mm. Hlavná nosná konštrukcia  bude z ocele S325. Oceľové nosníky budú spriahnuté so železobetónovou membránou mostovky pomocou spojovacej výstuže - viď správa statiky.

Pred zahájením výroby oceľovej konštrukcie bude potrebné investorovi predložiť dielenskú dokumentáciu na schválenie. Náklad na vyhotovenie dielenskej dokumentácie má byť započítaný do ceny diela.
ZAKLADANIE
Jestvujúce založenie  je navrhnuté na základových pásoch z prostého betónu. Základová škára  siaha do nezámrznej hĺbky. Hĺbka a šírka základu sa upresní po vykopaní rýhy, po preskúmaní podzákladovej zeminy geológom. Mostové nosíky na západnom brehu je potrebné privariť k styčníkovému podložkovému plechu. Podložkový plech má kotviace prvky  z betonárskej ocele 4xfíR12 a zabetónuje sa do železobetónovej podpernej steny. Na obidvoch brehoch bude voľné uloženie, také, ktoré umožnuje oceľovým nosníkom dilatačné pohyby. Nad strednou podperou nosníky budú ukotvené na pevno. Na spodný základový pás sa vymuruje kamenné murivo z ryolitových haklíkov o hróbke 10-15cm. Kamenné plenty sa kotvia do železobetónovej konštrukcie oceľovými tŕnmi na chemické kotvy o hustote 4ks / m2. Malta na murovanie bude špeciálna s certifikátom na murovanie kameňa s vysokou rozťažnosťou a schopnosťou odolať stálej kontaktnej vlhkosti.
Antikorózna ochrana 

Minimálne požiadavky na antikoróznu ochranu podlahových plechov a zábradlí:

- Obojstranne kontinuálne pásovo zinkovaný plech.

- Prášková farba
Minimálne požiadavky na antikoróznu ochranu oceľových nosníkov:

- Prášková farba
Skladba podlahy lávky:

- Kamenná dlažba – ryolit 50mm

- flexibilné, mrazuvzdorné lepidlo

- Drenážna fólia Schlutter Troba 8mm

- flexibilné, mrazuvzdorné lepidlo

- hydroizolácia na báze cementu
- železobetónová doska v spáde 2,5% - 100-125mm
- oceľový plech 2mm / vrchná pásnica nosníkov
Na okraji mostovky budú žľaby – BG TE – terasové, ktoré sa osadia do 
vyspádovanej vane. Pod tearasovým žľabom povrch vane bude zaizolovaný proti vode hydroizoláciou.
Z vane budú každých 5m odvádzať dažďovú vodu chrliče dimenzie 80m.
Kraj spevnenej plochy bude ukončený obrubníkom z prírodného kameňa ryolit.

Ochranné zábradlie
Zábradlie bude drevené z hobľovaného materiálu. Použité drevo bude severský smrek, resp. smrekovec s povrchovou úpravou KEIM. Profily diagonálnych prvkov sú o rozmere 80x80mm. Vodorovný prvok bude o rozmere 80x120mm. Spoje drevených prvkov bude potrebné riešiť ako skryté. Pri kotvení drevených diagonál do oceľového väzníka sa deje vopred pripravenými  nerezovými závitovými tyčami, ktoré budú navarené, resp. matkami istené už počas výroby U-boxov.
Pred zahájením výroby ochranného zábradlia bude potrebné vyhotoviť dielenskú dokumentáciu, ktorá sa predloží investorovi na schválenie. Náklad na vyhotovenie dielenskej dokumentácie má byť započítaný do ceny diela.
Zvlášne opatrenia:
· Pred zahájením výkopových  prác je nutné vytýčiť jestvujúce inžinierske siete a vyznačiť ich trasy. Za zabezepčenie vytýčenia všetkých inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ stavby – generálny dodávateľ.  
Realizačný projekt organizácie výstavby si vyhotoví dodávateľ stavby podľa svojho technologického vybavenia. 

Pred výrobou oceľovekj konštrukcie je potrebné premerať a skontrolovať skutočné rozmery základov a rozpätie lávky. Výrobu je potrebné prispôsobiť!
VPLYV VYKONÁVANIA STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, HYGIENA,  SPÔSOB OBMEDZENIA ALEBO VYLÚČENIA NEŽIADUCICH VPLYVOV, ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Vplyv stavby na životné prostredie je potrebné posudzovať v dvoch časových horizontoch a to počas výstavby a počas prevádzky. Predmetná stavba bude mať minimálny dopad na životné prostredie a to v rámci lokality aj v rámci mesta.   Plánovaná stavba je v súlade s par. 8 Stavebného zákona a nebude mať negatívny vplyv na žiadnu zo zložiek životného prostredia, nebude produkovať škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy a vibrácie, prach, zápach, oslňovanie a ani zatieňovanie nad prípustnú mieru. 


Nakladanie s odpadmi je riešené v horizonte výstavby. Problematika odpadov je riešená v súlade s platnou legislatívou a so stratégiou riadenia odpadového hospodárstva SR ktorý princípom je:

· prevencia vzniku odpadov

· zhodnocovanie odpadov /materiálové a energetické/

· správne zneškodňovanie odpadov
Odpady vznikajúce počas výstavby a počas búracích prác:

Pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby  bude dodávateľ stavby rešpektovať ustanovenia obsiahnuté v nasledovných vyhláškach a zákonoch:


283/2001 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch
284/2001 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovanskej republiky, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov

Nariadenie vlády 606/92 Zb. O nakladaní s odpadmi
Odpady je potrebné zneškodniť tak, aby nespôsobovali poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí. Odpady sa budú zneškodňovať podľa nasledovného značenia:
ZHODNOCOVANIE ODPADOV:
R 4 – recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín - firma oprávnená na nakladanie a spracovávanie tohto druhu odpadu zabezpečí jej odber

R 1 – využitie najmä ako palivo alebo získavanie energie iným spôsobom -  jedná sa zvlášť o drevený odpad a o odpad na báze dreva ktorý dodávateľská firma 

R 10 – úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo zlepšenie životného prostredia – jedná sa najmä o navážky tam, kde je potrebné vytvoriť násypy pri iných stavbách realizovaných dodávateľom alebo inou firmou. Kvalitná ornica sa  na stavenisku nevyskytuje.  

ZNEŠKODŇOVANIE ODAPDOV:

D 1 - uložením do zeme alebo na povrchu zeme  - skládka odpadov, ktorú zmluvne zabezpečí dodávateľ
PRI NAKLADANÍ S ODPADMI JE POTREBNÉ DODRŽAŤ TIETO PODMIENKY:

· S odpadmi ktoré vzniknú počas realizácie stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom, pričom treba chrániť zdravie ľudí a životné prostredie

· Vzniknuté odpady zhromažďovať utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom

· Vzniknuté zhodnotiteľné odpady zhodnocovať pri svojej činnosti: odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému

· Zabezpečovať zneškodnenie vzniknutých nezhodnotiteľných odpadov (odpady odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch), ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich zhodnotenie

· Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov v zmysle par. 9 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpachov v znení neskorších predpisov, s ktorými sa bude nakladať v rámci realizácie predmetnej stavby ako aj o ich zhodnotení a zneškodnení.

· Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu žiadame predložiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady preukazujúce spôsob zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby od oprávneného zhodnocovateľa a zneškodňovateľa. 

Pri výstavbe budú vznikať nasledovné odpady:

17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCII  /VRÁTANE ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST/ 

	Kód odpadu 
	Názov odpadu  
	Kategória odpadu    
	Množstvo
	Zhodnocovanie, zneškodnenie

	17 01
	BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE, OBKLADAČKY A KERAMIKA 

	17 01 01
	Betón
	O
	0.2 t

	D1

	17 01 02
	Tehly
	O
	0
	D1

	17 01 03
	Obkladačky, dlaždice a keramika
	O
	0
	D1

	17 01 07
	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek iné ako 

17 01 06
	O
	0
	D1

	17 02
	DREVO, SKLO, PLASTY
	

	17 02 01
	Drevo
	O 
	10 kg
	R1

	17 02 02
	Sklo
	O 
	0
	D1

	17 02 03
	Plasty
	O
	1 kg
	D1

	17 03
	BITÚMENOVÉ ZMESY, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY

	17 02
	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
	O
	
	

	17 04
	KOVY /VRÁTANE ICH ZLIATIN

	17 04 01
	Meď, bronz, mosadz
	O
	0
	R4

	17 04 02
	Hliník
	O
	0
	R4

	17 04 05
	Železo a oceľ
	O 
	0,2t
	R4

	17 04 06
	cín
	O
	0
	R4

	17 04 07
	Zmiešané kovy
	O
	0
	R4

	17 04 11
	Káble neobsahujúce nebezpečné  látky
	O
	0
	R4

	17 05
	ZEMINA

	17 05 06
	Výkopová zemina neobsahujúca nebezpečné látky
	O
	3,5 t
	R10

	17 06
	IZOLAĆNÉ MATERIÁLY A STAV. MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST

	17 06 04
	Izolačné materiály neobsahujúce azbest ani nebezpečné látky
	O
	 0
	

	17 08
	STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY

	17 08 02
	Stavebné materiály na báze sadry nekontaminované nebezpečnými látkami
	O
	0
	

	17 09
	INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCII

	17 09 04
	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácii neobsahujúce nebezpečné látky
	O
	0
	


Obaly:

	Kód odpadu 
	Názov odpadu  
	Kategória odpadu    
	Množstvo
	Zhodnocovanie, zneškodnenie

	15    01 01
	Obaly /vrátane odpadových obalov zo separovaného zberu komunálnych odpadov/

	15 01 01
	Obaly z papiera a lepenky
	O
	1 kg
	D1

	15 01 02
	Obaly z plastov
	O
	0.5 kg
	D1

	15 01 03
	Obaly z dreva
	O
	10 kg
	D1

	15 01 05
	Kompozitné obaly
	O
	0
	D1

	15 01 06
	Zmiešané obaly
	O
	0
	D1

	15 01 07
	Obaly zo skla
	O
	1 kg
	D1

	15 01 09
	Obaly z textilu
	O
	0
	D1


Množstvá odpadov ktoré vzniknú pri výstavbe nie je možné presnejšie určiť, keďže ich množstvá budú závisieť od   použitých technológii a podľa odbornosti a zručnosti pri prevádzaní stavby.  Snahou dodávateľa – stavebnej firmy má byť eliminovanie vzniknutých odpadov na najmenšiu možnú mieru.


Stavebné materiály budú použíté také, ktoré neobsahujú nebezpečné látky  a preto ani odpady zo zhotovovania stavby nebudú nebezpečné. 

Levice, december 2021



Ing. Zsolt Papp, autorizovaný architekt
PAGE  

